深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      医学数字信号处理

实验项目名称： 长序列与短序列的卷积和及信号相关

学院：            医学院

专业：      生物医学工程

指导教师：            刁现芬

报告人：陈嘉鸿   学号：2021220049 班级：  创新班

实验时间：   2023年9月21日  星期四

实验报告提交时间：  2023年9月21日 星期四

教务部制

实验内容： - 1、实际工作中经常遇到这样的情况，系统对输入信号连续不断的进行采样，系统需要实时的进行处理和显示信号，当应用一个FIR数字滤波器对采集的信号进行实时的处理时，计算输出时，并不需要采样完所有输入序列后再计算，可以采取分段线性卷积的方法计算系统的输出序列。可用两种方法来实现：重叠相加法（Overlap-add）和重叠存储法（Overlap-save）。 - 参照视频中讲解的重叠相加法原理，编写重叠相加法的函数，并验证自己的算法。这里需要自己产生一个较长的序列x(n)，一个较短的序列ℎ(n)，调用自己编写的重叠相加法函数计算二者的卷积，再用第一题的卷积函数计算二者的卷积，两个函数相减，来验证。 - 查看Matlab中的函数fftfilt()，介绍一下该函数的功能，用具体例子说明如何使用该函数。 2、实际工作中，有时候会通过发射波、回收波的形式来测距，具体过程是在开始发射的时候，同时会启动接收，之后通过计算回波信号与发射波的互相关，来定位回波信号的具体位置。补全程序代码，实现回波信号的精确定位。 Nx =32; n = 1:Nx; xn = sin(0.25*pi*n);%发射信号 Ny = 1600; ny = 1:Ny; yn = zeros(1,Ny); yn(1001:1000+Nx) = xn; subplot(211); plot(n,xn); axis([1,Ny,-2,2]); gn = 0.3*randn(1,Ny); yn = yn+gn;%回波信号 subplot(212) plot(ny,yn); axis([1,Ny,-2,2]); - %计算yn 与xn的互相关，实现回波定位 - 下面一段程序实现的功能为： - 对连续时间信号x(t)=sin(2πf0t)进行等间隔采样，其中f0=20Hz，采样频率fs=1000Hz，采集5秒的数据，给采集后得到的数字信号加上高斯分布的噪声，要求信噪比SNR为−10dB。 - 通过计算加噪后的信号yn的自相关来说明yn含有正弦信号，并确定出正弦信号的周期？ clc; clear all; %对正弦信号加高斯噪声，SNR为-10dB, %之后用自相关检测加噪后信号是否含周期信号,周期是多少？ fs = 1000;%采样频率1000Hz t = 5;%5秒 T = 1/fs;%采样间隔 f0 = 20;%正弦信号频率20Hz nT = 0:T:5; xn = sin(2*pi*f0*nT);%采样 Px = sum(xn.*xn)/length(xn)%信号xn的平均功率 SNR = -10;%信噪比 Pg = Px/10.^(0.1*SNR)%噪声的平均功率 gn = sqrt(Pg)*randn(1,length(xn));%高斯噪声 yn = xn+gn; subplot(2,1,1); plot(xn); subplot(2,1,2) plot(yn) - %用自相关检测加噪后信号是否含周期信号,周期是多少？

实验代码、运行结果： 第一题： 代码： 重叠相加法 函数文件signal1.m clc; clear; % 生成一个较长的输入序列 x_long = randn(1, 1000); % 生成一个较短的滤波器系数序列 h_short = [1, 2, 3]; % 使用自己编写的重叠相加法函数计算卷积 y_overlap_add = overlapAddConvolution(x_long, h_short); % 使用MATLAB内置函数计算卷积 y_builtin_conv = conv(x_long, h_short); % 对比两种方法的卷积结果 diff = y_overlap_add - y_builtin_conv; % 显示结果 subplot(3,1,1); plot(y_overlap_add); title('Overlap-Add Convolution Result'); subplot(3,1,2); plot(y_builtin_conv); title('MATLAB Convolution Result'); subplot(3,1,3); plot(diff); ylim([-1e-13, 1e-13]); % 设置纵坐标范围为 -1e-13 到 1e-13 title('Difference'); function y = overlapAddConvolution(xn,hn) N = length(hn); % 滤波器的长度 M = 5; % 输入信号的长度 L = M + N -1; % 选择FFT的长度，通常选择2的幂 xnn = [zeros(1, N-1), xn, zeros(1,M - mod(length(xn), M))]; % 前面补N-1个0，后面补0是为了使其能每段长度未M进行整段截取 block_num = floor(length(xn)/M); % 根据需要调整分段的大小 yn = zeros(1, (block_num+1)*M); block_num = length(xn)/M; % 分段计算卷积 for i = 1:block_num+1 xn_ = xnn(((i-1)*M+1):((i-1)*M+L)); hn_ = [hn, zeros(1, L-N)]; yn_ = ifft(fft(xn_) .* fft(hn_)); yn(((i-1) * M+1):((i-1)*M+M)) = yn_(N:L); % 保留与滤波器长度相同的部分 end y = yn(1:length(xn)+length(hn)-1); end 运行结果： Fftfilt 代码： %{ fftfilt 函数是用于将滤波器应用于信号的 MATLAB 函数。 它使用FFT来计算卷积，因此通常比直接卷积更快，特别是对于长信号和长滤波器。 example: y = fftfilt(b, x) 其中 b 是滤波器系数，x 是输入信号。fftfilt 函数将输入信号 x 与滤波器系数 b 卷积，并返回卷积结果 y。 %} % Demo % 生成输入信号和滤波器系数 x = randn(1, 1000); b = [1, 2, 3]; % 使用 fftfilt 函数进行卷积 y = fftfilt(b, x); % 显示卷积结果 plot(y); title('fftfilt Convolution Result'); 运行结果： 第二题： 代码： clc; clear; Nx = 32; n = 1:Nx; xn = sin(0.25*pi*n); % 发射信号 Ny = 1600; ny = 1:Ny; yn = zeros(1, Ny); yn(1001:1000 + Nx) = xn; subplot(211); plot(n, xn); axis([1, Ny, -2, 2]); title('发射信号'); gn = 0.3 * randn(1, Ny); yn = yn + gn; % 添加噪声得到回波信号 subplot(212); plot(ny, yn); axis([1, Ny, -2, 2]); title('回波信号'); % 计算回波信号与发射信号的互相关 correlation = xcorr(yn, xn); % 显示互相关结果 figure; subplot(211); plot(-Ny+1:Ny-1, correlation); title('互相关结果'); % 寻找互相关峰值，定位回波信号的位置 [~, max_idx] = max(correlation); position = max_idx - Ny + 1; subplot(212); plot(ny, yn); hold on; plot(position:position + Nx - 1, xn, 'r', 'LineWidth', 2); axis([1, Ny, -2, 2]); title('回波信号与定位结果'); legend('回波信号', '定位结果'); 运行结果： 第三题： 代码： clc; clear; %对正弦信号加高斯噪声，SNR为-10dB, %之后用自相关检测加噪后信号是否含周期信号,周期是多少？ fs = 1000;%采样频率1000Hz t = 5;%5秒 T = 1/fs;%采样间隔 f0 = 20;%正弦信号频率20Hz nT = 0:T:5; xn = sin(2*pi*f0*nT);%采样 Px = sum(xn.*xn)/length(xn);%信号xn的平均功率 SNR = -10;%信噪比 Pg = Px/10.^(0.1*SNR);%噪声的平均功率 gn = sqrt(Pg)*randn(1,length(xn));%高斯噪声 yn = xn+gn; ny = 1:5001; subplot(3,1,1); plot(xn); title('原始信号 xn'); subplot(3,1,2) plot(yn) title('加噪声后的信号 yn'); [yn_flip,n_flip] = sigfold(yn,ny); % 信号取反 [result,rn] = my_conv(yn,ny,yn_flip,n_flip); % 卷积，相关 subplot(3,1,3) title('自相关函数'); plot(rn(4500:5500),result(4500:5500)) % 展示 运行结果： 如图可见，估计周期为50/fs = 0.050 s

实验课收获：学习了解了重叠相加法（Overlap-add）并会根据原理编写代码来实现相应功能，了解fftfilt()函数的功能并会使用，会使用互相关确定回波信号的位置，使用自相关来推算噪声影响下的信号的周期.

指导教师批阅意见： 实验报告内容完整性 （20分）; 实验数据准确性（程序与程序运行结果）（30分）; 实验结果分析及结论 （20分）; 实验报告（格式规范、按时完成） （20分）; 实验态度（实验课考勤、实验表现）（10分）. 完整 20%; 较完整 15 %; 不完整 10 %; 准确 30 %; 较准确 20 %; 不够准确 10 %; 正确 20 %; 较正确 10 %; 不正确 0 %; 规 范 20 %; 较规范 15 %; 不够规范 10 %; 好 10 %; 较好 5 %; 一 般 2 %. 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。