深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      医学数字信号处理

实验项目名称：   DFT计算卷积和、频域采样与重建

学院：            医学院

专业：              生物医学工程

指导教师：         刁现芬

报告人：陈嘉鸿 学号： 2021220049  班级： 创新班

实验时间：    2023年11月9日

实验报告提交时间：   2023年11月9日

教务部制

实验目的与要求： - 理解DFT变换、及IDFT变换计算线性卷积的原理； - 理解频域采样的概念，理解根据频域采样进行IDFT变换得到的时域信号与原信号之间的关系；

实验内容： - 1、 - （1）在MATLAB环境下，编写一个函数来计算有限长序列的DTFT。注意，X(ejw)为w的连续函数，编写程序时只需要计算w∈[0,2π)上等间隔离散频率点上X(ejw)的样本即可，并且X(ejw)的样本的个数N可以通过函数的参数来控制。函数头建议如下： function [XK,w] = dtft(xn,n,N) - 其中xn 存放信号强度、n为横坐标、N为计算的X(ejw)的样本的个数，XK为计算得到的样本，w为XK对应的横坐标。 - （2）下列各有限长序列称为窗函数，它们在滤波器设计时要用到。 - 海宁窗：ℎanning(n)=0.5[1−cos2πnM−1]RM(n) - 哈明窗：ℎamming(n)=[0.54−0.46cos(2πnM−1)]RM(n) - 布莱克曼窗： - blackman(n)=[0.42−0.5cos(2πnM−1)+0.08cos(4πnM−1)]RM(n) - 编写MATLAB程序代码绘制出以上窗函数的时域波形，调用自己编写的dtft函数，计算X(ejw)的样本，绘制出以上窗函数的幅度谱，设M=51。 - （2）将M设置为101，重做（2）。 - 程序代码及运行结果： - 代码： clc clear M = 51; % 窗函数的长度,可调整（如M = 101） % 海宁窗 n = 0:M-1; hanning_win = 0.5 * (1 - cos(2 * pi * n / (M - 1))); % 哈明窗 hamming_win = 0.54 - 0.46 * cos(2 * pi * n / (M - 1)); % 布莱克曼窗 blackman_win = 0.42 - 0.5 * cos(2 * pi * n / (M - 1)) + 0.08 * cos(4 * pi * n / (M - 1)); % 绘制时域波形 figure; subplot(3, 1, 1); stem(n, hanning_win); title('Hanning Window'); xlabel('n'); ylabel('Amplitude'); subplot(3, 1, 2); stem(n, hamming_win); title('Hamming Window'); xlabel('n'); ylabel('Amplitude'); subplot(3, 1, 3); stem(n, blackman_win); title('Blackman Window'); xlabel('n'); ylabel('Amplitude'); % 计算DTFT的样本并绘制幅度谱 N = 1000; % DTFT样本的个数 % 窗函数的DTFT [XK_hanning, w_hanning] = dtft(hanning_win, n, N); [XK_hamming, w_hamming] = dtft(hamming_win, n, N); [XK_blackman, w_blackman] = dtft(blackman_win, n, N); % 窗函数的幅度谱 figure; subplot(3, 1, 1); plot(w_hanning/pi, abs(XK_hanning)); title('Magnitude Spectrum - Hanning Window'); xlabel('w(pi)'); ylabel('¦X(e^{jw})¦'); subplot(3, 1, 2); plot(w_hamming/pi, abs(XK_hamming)); title('Magnitude Spectrum - Hamming Window'); xlabel('w(pi)'); ylabel('¦X(e^{jw})¦'); subplot(3, 1, 3); plot(w_blackman/pi, abs(XK_blackman)); title('Magnitude Spectrum - Blackman Window'); xlabel('w(pi0'); ylabel('¦X(e^{jw})¦'); - 运行结果： - M = 51 M =101 2、 设X(ejw)的是下面有限长序列的DTFT； x(n)=n+1,0≤n≤49100−n,50≤n≤990,其余n - （1）在[0,2π)上对X(ejw)进行抽样，采集10个点，得到样本XK，计算出 - yn = ifft(XK)，又有 y2(n)=[r=−∞+∞x(n−10r)]R10(n) - 根据频域抽样定理yn与y2(n)这两个值是相等，用MATLAB验证。 - （2）在[0,2π)上对X(ejw)进行抽样，采集100个点，得到样本XK，对求 - yn = ifft(XK)，根据频域抽样定理yn与x(n)这两个值是相等， - 用MATLAB验证。 - 程序代码及运行结果： - 代码： clc clear %(1) n = 0:99; % 序列的范围 % 定义序列x(n) xn = zeros(size(n)); xn(1:50) = n(1:50) + 1; xn(51:100) = 100 - n(51:100); figure; stem(n, xn); title('xn(n)'); % 计算X(e^(jw))的样本 N = 10; % 采样点数 % DTFT [XK, w] = dtft(xn, n, N); figure; stem(w/pi, abs(XK)); title('Magnitude Spectrum'); xlabel('w(pi)'); ylabel('¦X(e^{jw})¦'); % 计算yn = ifft(XK) yn = ifft(XK); figure; subplot(2,1,1); stem(0:9, abs(yn)); title('yn'); % 计算y2(n) y2n = zeros(1,length(yn)); temp2 = zeros(1,length(yn)); y2n = xn(1:10); for r = 1:9 temp2 = xn(r*10+1:(r+1)*10); y2n = y2n+temp2; end fprintf('yn与y2n的差异:%f\n', max(abs(yn-y2n))) subplot(2,1,2); stem(0:9, abs(y2n)); title('y2n'); % 比较yn和y2(n)是否相等 isequal(yn, y2n) %(2) % 计算X(e^(jw))的样本 N = 100; % 采样点数 % DTFT [XK2, w2] = dtft(xn, n, N); % 计算yn = ifft(XK) yn2 = ifft(XK2); figure; subplot(2,1,1); stem(n, abs(xn)); title('xn'); subplot(2,1,2); stem(n, abs(yn2)); title('yn'); % 比较yn和y2(n)是否相等 isequal(xn, yn2) - 运行结果： - （1）y(n)与y2(n) - y(n)与y2(n)的差异具体为： - y(n)与x(n) - x(n)与y(n)2的差异具体为： - （3）在[0,2π)上对X(ejw)进行抽样，采集200个点，得到样本XK，对求 - yn = ifft(XK)，又有 y3(n)=[r=−∞+∞x(n−200r)]R200(n) - 根据频域抽样定理yn与y3(n)这两个值是相等，用MATLAB验证。 - 程序代码及运行结果： 代码： clc clear n = 0:99; % 序列的范围 % 定义序列x(n) xn = zeros(size(n)); xn(1:50) = n(1:50) + 1; xn(51:100) = 100 - n(51:100); % 计算X(e^(jw))的样本 N = 200; % 采样点数 % DTFT [XK, w] = dtft(xn, n, N); % 计算yn = ifft(XK) yn = ifft(XK); % y3(n) y3n = [xn,zeros(1,100)]; % y3(n)相当于x(n)从0到200采样 figure; subplot(2,1,1); stem(0:199, abs(yn)); title('yn'); subplot(2,1,2); stem(0:199, abs(y3n)); title('y3n'); fprintf('yn与y3n的差异:%f\n', max(abs(yn-y3n))) % 比较yn和y2(n)是否相等 isequal(yn, y3n) 运行结果： - y(n)与y3(n)的差异具体为：

代码解释： DFT变换和IDFT变换：DFT变换将时域序列转换为频域序列，而IDFT变换将频域序列转换回时域序列。通过DFT和IDFT变换，可以实现线性卷积的计算。 频域采样：频域采样是指在频域对信号进行采样，并通过IDFT变换将采样后的频域信号转换回时域。频域采样可以用于降低信号的采样率以节省存储空间和计算复杂度。 频域采样定理：通过对X(e^(jw))在频域上进行抽样，并进行IDFT变换得到时域信号，与原信号进行比较，验证了频域采样定理的正确性。 实验结果表明，DFT和IDFT可以用于计算线性卷积，频域采样可以在频域上对信号进行采样，并通过IDFT变换得到与原信号相似的时域信号。然而，频域采样会引入采样误差，采样点数越多，误差越小。

实验总结： 通过本次实验，我深入理解了DFT变换、IDFT变换的计算原理，以及频域采样的概念和应用。同时，通过验证频域采样定理，我进一步加深了对频域采样与时域信号之间关系的理解。这些知识和实验结果对于信号处理和频谱分析等领域具有重要意义。

指导教师批阅意见： 实验报告内容完整性 （20分）; 实验数据准确性（程序与程序运行结果）（30分）; 实验结果与数据分析 （20分）; 实验报告（格式规范、按时完成） （20分）; 实验态度（实验课考勤、实验表现）（10分）. 完整 20%; 较完整 15 %; 不完整 10 %; 准确 30 %; 较准确 20 %; 不够准确 10 %; 正确 20 %; 较正确 10 %; 不正确 0 %; 规 范 20 %; 较规范 15 %; 不够规范 10 %; 好 10 %; 较好 5 %; 一 般 2 %. 说明：20; 说明：30; 说明：10; 说明：20; 说明：10. 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。