深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      医学数字信号处理

实验项目名称:             FIR滤波器设计

学院：            医学院

专业：              生物医学工程

指导教师：       刁现芬

报告人：陈嘉鸿 学号：2021220049 班级： 创新班

实验时间：     2023年11月23周四

实验报告提交时间：      2023年11月23周四

教务部制

| 实验目的与要求： 学会在MATLAB环境下设计线性相位FIR数字滤波器，并会分析窗函数设计法中各种窗函数对滤波器的影响。 要求： 有代码，有运行结果，对实验结果进行分析。 提交的实验报告中老师给的参考图记得删掉 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验内容： 1.设计一个FIR高通数字滤波器对该信号进行滤波，滤波器技术指标为: 阻带截止频率 ws = 0.2pi，阻带最小衰减 As =40dB 通带截止频率 wp = 0.3pi, 通带最大波纹 Rp =1dB 1）要求按照课堂上讲的窗函数法设计滤波器的步骤，设计要求的滤波器，记得要评价通带最大衰减、阻带最小衰减是否符合要求，如果不符合要求，该如何重新设计？用freqz(b,a)，显示一下所设计的滤波器的幅度谱、相位谱。 答： 如果最大衰减、阻带最小衰减不符合要求，可以尝试加大N（滤波器阶数），如果还是无法解决，需根据滤波器表格重新选择合适的窗函数。 程序代码及运行结果： clc; clear; % 新的阻带和通带截止频率 wp = 0.3*pi; % 通带截止频率 ws = 0.2*pi; % 阻带截止频率 As = 40; % 阻带最小衰减 Rp = 1; % 通带最大波纹 % 滤波器设计参数 tr_width = wp - ws; N = ceil((As-7.95)/(2.285*tr_width)+1)+1; % 滤波器阶数 n = 0:N-1; beta = 0.1102*(As-8.7); wc = (wp+ws)/2; % 截止频率 % 生成高通滤波器的理想冲击响应 hd = ideal_hp(wc,N); % 应用窗函数 w_kai = (kaiser(N,beta))'; h = hd.*w_kai; % 频率响应 [H,w] = freqz(h,1,1000,'whole'); delta_w = 2*pi/1000; H = (H(1:501))'; w = (w(1:501))'; mag = abs(H); db = 20*log10((mag+eps)/max(mag)); % 评估滤波器性能 As_min = -max(db(1:1:ws/delta_w)); % 阻带最小衰减 Rp_max = -min(db(wp/delta_w+1:1:501)); % 通带最大衰减 disp(['阻带最小衰减 As = ', num2str(As_min), ' dB']); disp(['通带最大衰减 Rp = ', num2str(Rp_max), ' dB']); % 绘图 subplot(2,2,1); stem(n,hd); title('理想高通滤波器冲击响应'); subplot(2,2,2); stem(n,w_kai); title('Kaiser窗'); subplot(2,2,3); stem(n,h); title('实际滤波器冲击响应'); subplot(2,2,4); plot(w/pi,db); title('幅度响应'); grid; % 理想高通滤波器函数 function hd = ideal_hp(wc, N) alpha = (N-1)/2; n = 0:N-1; m = n - alpha; fc = wc / pi; hd = sinc(m) - fc * sinc(fc * m); end 运行结果： 滤波器效果： 如果性能不符合要求，可以尝试增加滤波器阶数（N）或考虑不同的窗口函数。 滤波器的幅度谱、相位谱： 代码： [H, w] = freqz(h, 1, 1000, 'whole'); H = H(1:501)'; w = w(1:501)'; % 幅度谱 mag = abs(H); db = 20*log10((mag+eps)/max(mag)); % 相位谱 phase = unwrap(angle(H)); % 绘制幅度谱和相位谱 figure; % 开启新窗口 subplot(2,1,1); plot(w/pi, db); title('滤波器幅度谱'); xlabel('归一化频率 (\times\pi rad/sample)'); ylabel('幅度 (dB)'); subplot(2,1,2); plot(w/pi, phase); title('滤波器相位谱'); xlabel('归一化频率 (\times\pi rad/sample)'); ylabel('相位 (radians)'); 滤波器性质： 2）应用所设计的滤波器对信号 x(n)=cos(0.1*pi*n)+3*cos(0.4*pi*n)滤波，绘制滤波前后信号的时域波形，数据长度建议为200，用plot绘制时域波形。 程序代码及运行结果：（接上上题代码） n = 0:199; x = cos(0.1*pi*n) + 3*cos(0.4*pi*n); % 应用滤波器 y = filter(h, 1, x); % 绘制时域波形 figure; % 开启新窗口 subplot(2,1,1); plot(n, x); title('原始信号 x(n)'); xlabel('n'); ylabel('x(n)'); subplot(2,1,2); plot(n, y); title('滤波后信号 y(n)'); xlabel('n'); ylabel('y(n)'); 滤波效果： 分析：滤波器在滤波过程中成功地实现了高通滤波的目标，除了时域上开始的不稳定阶段，很好地减弱了低频成分，基本保留了高频成分。 3）在Matlab命令行窗口运行>> filterDesigner 进入滤波器设计工具界面，设计该FIR高通滤波器，之后通过菜单 文件>> 生成MATLAB代码>> 滤波器设计函数导出所设计的滤波器。 导出滤波器设计函数参照下图（导出时的文件名自己定义）： 返回得到： function Hd = FIR1 %FIR1 返回离散时间滤波器对象。 % MATLAB Code % Generated by MATLAB(R) 9.13 and Signal Processing Toolbox 9.1. % Generated on: 23-Nov-2023 17:46:48 % FIR Window Highpass filter designed using the FIR1 function. % All frequency values are normalized to 1. Fstop = 0.2; % Stopband Frequency Fpass = 0.3; % Passband Frequency Dstop = 0.01; % Stopband Attenuation Dpass = 0.057501127785; % Passband Ripple flag = 'scale'; % Sampling Flag % Calculate the order from the parameters using KAISERORD. [N,Wn,BETA,TYPE] = kaiserord([Fstop Fpass], [0 1], [Dpass Dstop]); % Calculate the coefficients using the FIR1 function. b = fir1(N, Wn, TYPE, kaiser(N+1, BETA), flag); Hd = dfilt.dffir(b); % [EOF] 导出滤波器设计函数后，这里将滤波器设计函数命名为FIRfilter1，在命令行窗口运行Hd = FIRfilter1; 函数的返回值为滤波器对象，双击工作区的Hd，可以看到该滤波器对象的详细信息，其中成员变量Numerator即为所设计的FIR滤波器的系数。 运行 stem(Hd.Numerator) 绘制出所设计的滤波器的单位脉冲响应，截屏结果图如下： 运行 fvtool(Hd) 看到滤波器的幅度谱，记得点击菜单中的“幅值和相位响应”，所设计的FIR滤波器的幅度谱和相位谱谱截屏结果如下： |

4）调用滤波器设计函数FIRfilter1，并对信号xn进行滤波，可参照下面的代码 Hd = FIRfilter1; yn = filter(Hd,xn); 调用滤波器设计函数FIRfilter1，对信号进行滤波， x(n)=cos(0.1*pi*n)+3*cos(0.4*pi*n)， 绘制滤波前后信号的时域波形，数据长度建议为200，用plot绘制时域波形。 程序代码及运行结果： n = 0:199; xn = cos(0.1*pi*n) + 3*cos(0.4*pi*n); % 设计滤波器 Hd = FIRfilter1; % 应用滤波器 yn = filter(Hd, xn); % 绘制时域波形 figure; % 开启新窗口 subplot(2,1,1); plot(n, xn); title('原始信号 x(n)'); xlabel('n'); ylabel('x(n)'); subplot(2,1,2); plot(n, yn); title('滤波后信号 y(n)'); xlabel('n'); ylabel('y(n)'); 运行结果： 5）matlab的滤波器设计GUI窗口下，还可以将所设计的滤波器保存为不同类型的文件，点击菜单“目标”，“生成C头文件...”将所设计的滤波器保存为c语言头文件，把该文件的代码粘贴到报告中，说明哪一个变量中存放的是滤波器的单位冲激响应。 代码： - /* - * Filter Coefficients (C Source) generated by the Filter Design and Analysis Tool - * Generated by MATLAB(R) 9.10 and Signal Processing Toolbox 8.6. - * Generated on: 23-Nov-2023 17:31:25 - */ - /* - * 离散时间 FIR 滤波器(实数) - * ---------------- - * 滤波器结构 : 直接型 FIR - * 滤波器长度 : 47 - * 稳定 : 是 - * 线性相位 : 是 (Type 1) - */ - /* General type conversion for MATLAB generated C-code */ - #include "tmwtypes.h" - /* - * Expected path to tmwtypes.h - * D:\Matlab.R2021a\extern\include\tmwtypes.h - */ - const int BL = 47; - const real64_T B[47] = { - 0.001448875806831, 0.00270041859462, 0.002443854180706,-1.32481386447e-17, - -0.003766122605473,-0.006467545019456, -0.00549341329488,-1.359519789555e-17, - 0.007736014184134, 0.01286978543569, 0.01066478130068,-3.239485970301e-17, - -0.01457037732603, -0.02410357145809, -0.02000199498527,-2.453790386938e-17, - 0.02814407758168, 0.04813698623935, 0.04209676006764,-4.669759907494e-17, - -0.0732763093414, -0.1575504358531, -0.2246126220048, 0.7504557712496, - -0.2246126220048, -0.1575504358531, -0.0732763093414,-4.669759907494e-17, - 0.04209676006764, 0.04813698623935, 0.02814407758168,-2.453790386938e-17, - -0.02000199498527, -0.02410357145809, -0.01457037732603,-3.239485970301e-17, - 0.01066478130068, 0.01286978543569, 0.007736014184134,-1.359519789555e-17, - -0.00549341329488,-0.006467545019456,-0.003766122605473,-1.32481386447e-17, - 0.002443854180706, 0.00270041859462, 0.001448875806831 - }; 在创建的C语言头文件中，存放滤波器的单位冲激响应的变量是 B数组，如下： - const real64_T B[47] = { - 0.001448875806831, 0.00270041859462, 0.002443854180706,-1.32481386447e-17, - -0.003766122605473,-0.006467545019456, -0.00549341329488,-1.359519789555e-17, - 0.007736014184134, 0.01286978543569, 0.01066478130068,-3.239485970301e-17, - -0.01457037732603, -0.02410357145809, -0.02000199498527,-2.453790386938e-17, - 0.02814407758168, 0.04813698623935, 0.04209676006764,-4.669759907494e-17, - -0.0732763093414, -0.1575504358531, -0.2246126220048, 0.7504557712496, - -0.2246126220048, -0.1575504358531, -0.0732763093414,-4.669759907494e-17, - 0.04209676006764, 0.04813698623935, 0.02814407758168,-2.453790386938e-17, - -0.02000199498527, -0.02410357145809, -0.01457037732603,-3.239485970301e-17, - 0.01066478130068, 0.01286978543569, 0.007736014184134,-1.359519789555e-17, - -0.00549341329488,-0.006467545019456,-0.003766122605473,-1.32481386447e-17, - 0.002443854180706, 0.00270041859462, 0.001448875806831 - }; 其中B存放的是滤波器的单位冲激响应，BL是数组长度，等于滤波器阶数。B包含了滤波器的系数。这些系数表示了滤波器的单位冲激响应。每个系数 B[i]对应于单位冲激响应的一个时间点。

指导教师批阅意见： 实验报告内容完整性 （20分）; 实验数据准确性（程序与程序运行结果）（30分）; 实验结果与数据分析 （20分）; 实验报告（格式规范、按时完成） （20分）; 实验态度（实验课考勤、实验表现）（10分）. 完整 20%; 较完整 15 %; 不完整 10 %; 准确 30 %; 较准确 20 %; 不够准确 10 %; 正确 20 %; 较正确 10 %; 不正确 0 %; 规 范 20 %; 较规范 15 %; 不够规范 10 %; 好 10 %; 较好 5 %; 一 般 2 %. 说明：; 说明：; 说明：; 说明：; 说明：. 成绩评定： 指导教师签字：刁现芬 2023 年 12 月 30 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。