深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      医学数字信号处理

实验项目名称：         模拟信号采样与重建

学院：            医学院

专业：      生物医学工程

指导教师：            刁现芬

报告人：陈嘉鸿 学号： 2021220149  班级：   创新班

实验时间：   2023年10月12日 星期四

实验报告提交时间：  2023年10月12日 星期四

教务部制

实验内容： - 一、考虑一模拟信号xa(t)=sin(2πt)，采样间隔选择T =0.05秒，对该模拟信号进行等间隔采样，得到。 - 对每一个T画出。 - 采用函数内插（用）从样本重建模拟信号，统计出重建信号与原信号的最大差异。 - 选用采样间隔T = 0.1秒，重做该题。 - 4.重建的信号与原来的模拟信号不完全相同，是何原因导致的？如何减小重建信号与原信号之间的误差？ 要求：将不同采样间隔得到的样本、重建信号以及原来的模拟信号绘制在一幅图上进行对比分析。 - 运行下面的程序，给每一句代码加上注释，分析运行结果，我们从中可以得出什么结论？ fs = 80; T = 1/fs; f1 = 20; f2 = 100; N = 128; n = 0:N-1; x1n = cos(2*pi*f1*n*T); x2n = cos(2*pi*f2*n*T); stem(n,x1n); hold on stem(n,x2n)

实验代码、运行结果： - 考虑一模拟信号xa(t)=sin(2πt)，采样间隔选择T =0.05秒，对该模拟信号进行等间隔采样，得到。 实验代码： clc clear % 1. 对每一个T画出x(n) T1 = 0.05; % 采样间隔 t1 = 0:T1:1; % 时间范围 x1 = sin(2*pi*t1); % 绘制采样样本 figure; stem(t1, x1, 'r', 'LineWidth', 2); title('离散采样信号 x(n) (T=0.05秒)'); xlabel('时间 (秒)'); ylabel('幅度'); grid on; % 2. 采用 sinc 函数内插（用 dt = 0.001）从样本 x(n) 重建模拟信号 dt = 0.001; % 插值步长 t_interp1 = 0:dt:1; % 插值时间范围 x_interp1 = zeros(size(t_interp1)); for i = 1:length(t_interp1) x_interp1(i) = sum(x1 .* sinc((t_interp1(i) - t1) / T1)); end figure; plot(t1, x1, 'r', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '原始信号'); hold on; plot(t_interp1, x_interp1, 'b--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '重建信号'); title('原始信号与重建信号比较 (T=0.05秒)'); xlabel('时间 (秒)'); ylabel('幅度'); legend('show'); grid on; % 统计出重建信号与原信号的最大差异 max_diff1 = max(abs(x_interp1 - sin(2*pi*t_interp1))); fprintf('最大差异（T=0.05秒）: %f\n', max_diff1); % 3. 选用采样间隔 T=0.1 秒，重做该题 T2 = 0.1; % 新的采样间隔 t2 = 0:T2:1; % 新的时间范围 x2 = sin(2*pi*t2); % 采用 sinc 函数内插（用 dt = 0.001）从样本 x(n) 重建模拟信号 x_interp2 = zeros(size(t_interp1)); for i = 1:length(t_interp1) x_interp2(i) = sum(x2 .* sinc((t_interp1(i) - t2) / T2)); end figure; plot(t2, x2, 'r', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '原始信号'); hold on; plot(t_interp1, x_interp2, 'b--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '重建信号'); title('原始信号与重建信号比较 (T=0.1秒)'); xlabel('时间 (秒)'); ylabel('幅度'); legend('show'); grid on; % 统计出重建信号与原信号的最大差异 max_diff2 = max(abs(x_interp2 - sin(2*pi*t_interp1))); fprintf('最大差异（T=0.1秒）: %f\n', max_diff2); 运行结果： T = 0.05s T = 0.1s 二、运行下面的程序，给每一句代码加上注释，分析运行结果 % 设置采样频率为80 Hz fs = 80; % 计算采样时间间隔 T = 1/fs; % 设置两个正弦波的频率 f1 = 20; f2 = 100; % 设置采样点的数量 N = 128; % 生成采样点序列 n = 0:N-1; % 生成第一个正弦波的离散信号 x1n = cos(2*pi*f1*n*T); % 生成第二个正弦波的离散信号 x2n = cos(2*pi*f2*n*T); % 绘制第一个正弦波的离散信号 stem(n, x1n); % 保持图形，以便绘制第二个正弦波的离散信号 hold on % 绘制第二个正弦波的离散信号 stem(n, x2n);

思考题答案： - 1、重建的信号与原来的模拟信号不完全相同，是何原因导致的？如何减小重建信号与原信号之间的误差？ 答：因为在采样和重建的过程中会有信息丢失，而不同采样间隔信息丢失的程度不同。当采样间隔较大时，丢失的时域信息个更多。 为了减小重建信号与原信号之间的误差，可以考虑以下方法： 减小采样间隔 (T)：采样间隔越小，采样点越多，对原信号的信息损失越小，重建的信号也更接近原信号。 使用更高阶的插值方法：选择更高阶的插值方法，如三次样条插值 ('spline')，以更准确地估计采样点之间的值。 滤波： 可以在采样后应用滤波技术，去除高频噪声，从而提高重建信号的质量。 使用更高频率的原信号：当原信号具有更高的频率时，采样间隔相对较小的情况下，信息损失可能较小。 - 2、运行下面的程序，给每一句代码加上注释，分析运行结果，我们从中可以得出什么结论？ fs = 80; T = 1/fs; f1 = 20; f2 = 100; N = 128; n = 0:N-1; x1n = cos(2*pi*f1*n*T); x2n = cos(2*pi*f2*n*T); stem(n,x1n); hold on stem(n,x2n) 答：会发现两个正弦信号x1和x2的图像重合了。这是由于在采样过程中，正弦信号的混叠效应导致的。一个正弦信号的频率为f1，采样频率为fs，如果另一个正弦信号的频率f2为f1+-fs，那么就会出现混叠导致两个正弦信号采样出来的波形重合。

指导教师批阅意见： 实验报告内容完整性 （20分）; 实验数据准确性（程序与程序运行结果）（30分）; 实验结果分析及结论 （20分）; 实验报告（格式规范、按时完成） （20分）; 实验态度（实验课考勤、实验表现）（10分）. 完整 20%; 较完整 15 %; 不完整 10 %; 准确 30 %; 较准确 20 %; 不够准确 10 %; 正确 20 %; 较正确 10 %; 不正确 0 %; 规 范 20 %; 较规范 15 %; 不够规范 10 %; 好 10 %; 较好 5 %; 一 般 2 %. 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。