深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      医学数字信号处理

实验项目名称：         卷积和及信号加噪声

学院：            医学院

专业：      生物医学工程

指导教师：            刁现芬

报告人：陈嘉鸿  学号：2021220049 班级：  创新班

实验时间：   2023年9月14日  星期四

实验报告提交时间：  2023年9月14日 星期四

教务部制

实验内容： - 1、 给定信号 - x(n)=[2，−4，5，3↑，−1，−2，6] - ℎ(n)=[1，−1↑，1，−1，1] - 编写计算两个有限长序列的卷积函数，调用该函数， - 计算给出的两个有限长信号的卷积和，即y(n)=x(n)∗ℎ(n)。 - 该题要注意横坐标。要求将绘图窗口分成3行1列，依次显示信号x(n)、ℎ(n)和y(n)。查阅matlab函数axis，应用该函数，使得绘制的3个信号的横坐标对齐。 - 产生一个长度为500点的正弦信号，x(n)=sin(0.25πn)，给该信号加上均匀分布的噪声g(n)，y(n)=x(n)+g(n)，要求信噪比SNR为−3dB。注意，要调整噪声的均值和幅度，使其符合要求。把一个绘图窗口分成上下两部分，分别绘制信号x(n)和y(n)。在绘制信号时可以用stem和plot，对比一下二者区别。 - 对连续时间信号x(t)=sin(2πf0t)进行等间隔采样，其中f0=20Hz，采样频率fs=1000Hz，采集5秒的数据，给采集后得到的数字信号加上高斯分布的噪声，要求信噪比SNR为−10dB。

实验代码、运行结果： 第一题： 代码： 卷积信号 函数文件signal1.m % 定义信号 x(n) 和 h(n) x = [2, -4, 5, 3, -1, -2, 6]; h = [1, -1, 1, -1, 1]; % 创建一个时间轴 n_x = -3:3; n_h = -1:3; % 计算卷积 y(n) [y,n_y] = conv_m(x,n_x,h,n_h); % 绘制信号 x(n) subplot(3, 1, 1); stem(n_x, x); title('Signal x(n)'); xlabel('n'); axis([min([n_x n_y]) max([n_x n_y]) min(x) max(x)]); % 绘制信号 h(n) subplot(3, 1, 2); stem(n_h, h); title('Signal h(n)'); xlabel('n'); axis([min([n_x n_y]) max([n_x n_y]) min(h) max(h)]); % 绘制卷积结果 y(n) subplot(3, 1, 3); stem(n_y, y); title('Signal y(n)'); xlabel('n'); axis([min([n_x n_y]) max([n_x n_y]) min(y) max(y)]); function [y, ny] = conv_m(x, nx,h, nh) % Modified convolution routine for signal processing % % [y, ny] = conv_m(x, nx,h, nh) % [y, ny] = convolution result % [x, nx] = first signal % [h, nh] = second signal % nyb = nx(1)+ nh(1); nye = nx(length(x)) + nh(length(h)); ny = [nyb:nye]; y = conv(x,h); end 运行结果： 离散信号 函数文件signal2.m % 生成正弦信号 x(n) = sin(0.25*pi*n) n = 0:499; x = sin(0.25 * pi * n); % 计算信号x(n)的均值和方差 x_mean = mean(x); x_var = var(x); disp(['x(n)均值: ', num2str(x_mean)]); disp(['x(n)方差: ', num2str(x_var)]); % 添加均匀分布的噪声 SNR_dB = -3; % 信噪比为-3dB SNR_linear = 10^(SNR_dB / 10); % 将dB表示的SNR转换为线性尺度 noise_power = x_var / SNR_linear; g = rand(1,length(n)); % 产生均匀分布的白噪声信号 g = g - mean(g); % 标准化 power_g = var(g); %计算方差 g = sqrt(noise_power/power_g) * g; % 创建信号 y(n) y = x + g; % 绘制信号 x(n) subplot(2, 2, 1); stem(n, x, 'filled'); title('Signal x(n) (stem)'); xlabel('n'); ylabel('x(n)'); % 绘制信号 y(n) subplot(2, 2, 2); stem(n, y, 'filled'); title('Signal y(n) (stem)'); xlabel('n'); ylabel('y(n)'); % 绘制信号 x(n) 使用plot subplot(2, 2, 3); plot(n, x, 'r'); title('Signal x(n) (plot)'); xlabel('n'); ylabel('x(n)'); % 绘制信号 y(n) 使用plot subplot(2, 2, 4); plot(n, y, 'b'); title('Signal y(n) (plot)'); xlabel('n'); ylabel('y(n)'); 运行结果： 连续信号 函数文件signal3.m % 定义连续时间信号 x(t) f0 = 20; % 信号频率 20 Hz fs = 1000; % 采样频率 1000 Hz t = 0:1/fs:5; % 采集5秒的数据 x = sin(2 * pi * f0 * t); % 添加高斯分布的噪声 SNR_dB = -10; % 信噪比为-10dB SNR_linear = 10^(SNR_dB / 10); noise_power = var(x) / SNR_linear; g = rand(1,length(t)); % 产生均匀分布的白噪声信号 g = g - mean(g); % 标准化 power_g = var(g); %计算方差 g = sqrt(noise_power/power_g) * g; % 创建数字信号 y(t) y = x + g; % 绘制连续时间信号 x(t) subplot(2, 1, 1); plot(t, x); title('Signal x(t)'); xlabel('t (seconds)'); % 绘制数字信号 y(t) subplot(2, 1, 2); plot(t, y); title('Signal y(t)'); xlabel('t (seconds)'); 运行结果：

实验课收获： 本次实验学会了对有限长序列数进行卷积，并且会使用axis等函数，学会根据要求产生特定要求（如snr等）的噪声，会合理使用stem和plot（stem一般用于短序列，plot一般用于长序列）。

指导教师批阅意见： 实验报告内容完整性 （20分）; 实验数据准确性（程序与程序运行结果）（30分）; 实验结果分析及结论 （20分）; 实验报告（格式规范、按时完成） （20分）; 实验态度（实验课考勤、实验表现）（10分）. 完整 20%; 较完整 15 %; 不完整 10 %; 准确 30 %; 较准确 20 %; 不够准确 10 %; 正确 20 %; 较正确 10 %; 不正确 0 %; 规 范 20 %; 较规范 15 %; 不够规范 10 %; 好 10 %; 较好 5 %; 一 般 2 %. 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。