深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        医学数字信号处理

实验项目名称：     IIR滤波器设计

学院：            医学院

专业：            生物医学工程

指导教师：          刁现芬

报告人：陈嘉鸿  学号：2021220049 班级：   创新班

实验时间：     2023年12月7日

实验报告提交时间：  2023年12月7日

教务部制

| 实验目的与要求： 学会在MATLAB环境下设计IIR数字滤波器； 学会导出所设计的滤波器的设计函数； 学会绘制所设计滤波器的幅度响应；学会使用所设计的滤波器。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法、步骤： 参考课堂上讲的滤波器设计及使用。 |  |  |
| 实验内容： 1、利用Butterworth模拟低通滤波器设计一个满足下面技术指标的模拟低通滤波器。 Ωp=0.3π rad/s，Ωs=0.4π rad/s，Rp=8 dB，As=20 dB （1）参照视频中的例题7.1设计出模拟低通滤波器 代码： - clc - clear - wp = 0.3*pi; - ws = 0.4*pi; - Rp = 8; - As = 20; - [N,wc] = buttord(wp,ws,Rp,As,'s'); - [num,den] = butter(N,wc,'s'); - w = linspace(0, 1.2*pi, 1000); - H = freqs(num,den,w); - W_2 = [wp ws]; - H_2 = freqs(num,den,w_2); - fprintf('Rp = %.4f\n',-20*log10(abs(H_2(1)))) - fprintf('As = %.4f\n',-20*log10(abs(H_2(2)))) |  |  |
| 运行结果： （2）写出系统函数H(s)的表达式 - 用MATLAB中的函数freqs计算出模拟滤波器的频率响应，绘制出幅度谱、相位谱，统计通带衰减和阻带衰减是否符合要求，若出现不符合要求的情况，该如何重新设计？ 代码： - magnitude = 20*log10(abs(H)); % 幅度谱（以分贝为单位） - phase = unwrap(angle(H)); % 相位谱（以弧度为单位） - % 绘制幅度谱和相位谱 - figure; - subplot(2, 1, 1); - plot(w/(2*pi), magnitude); - title('Magnitude Spectrum'); - xlabel('Frequency (Hz)'); - ylabel('Magnitude (dB)'); - subplot(2, 1, 2); - plot(w/(2*pi), phase); - title('Phase Spectrum'); - xlabel('Frequency (Hz)'); - ylabel('Phase (Radians)'); 运行结果： 答：通带衰减和阻带衰减符合要求。 若不符合要求可尝试增加N（滤波器阶数）的值，还是无法解决问题则可以更换滤波器类型。 （4）用函数pzmap绘制零极点图 代码： - % 绘制零极点图 - figure; % 创建新的图形窗口 - pzmap(tf(num, den)); % 使用传递函数绘制零极点图 - title('Pole-Zero Map'); 运行结果： 2、在MATLAB环境下，运行命令函数filterDesigner，进入滤波器设计GUI界面，完成以下滤波器设计相关的实验。 设计一个数字低通滤波器满足下面的要求 wp=0.2π rad，ws=0.3π rad，Rp=1 dB，As=40 dB - 利用Butterworth原型设计，给出所设计的数字滤波器的系数b和a，该滤波器的阶次N为多少？ 代码： - % 输出系数b和a - disp('系数b:'); - disp(Num); - disp('系数a:'); - disp(Den); - % 获取滤波器阶次N - N = length(Den) - 1; - % 输出滤波器阶次N - disp(['阶次N: ', num2str(N)]); 结果： 系数b: 1.0e-03 * 0.0002 0.0027 0.0146 0.0488 0.1098 0.1757 0.2050 0.1757 0.1098 0.0488 0.0146 0.0027 0.0002 系数a: 1.0000 -6.8844 22.4341 -45.5100 63.7725 -64.8501 48.9643 -27.6092 11.5218 -3.4662 0.7128 -0.0899 0.0053 阶次N: 12 - 利用Chebyshev I原型，给出所设计的数字滤波器的系数b和a，该滤波器的阶次N为多少？ 结果： 系数b: 1.0e-03 * 0.0464 0.2782 0.6956 0.9274 0.6956 0.2782 0.0464 系数a: 1.0000 -4.8694 10.3807 -12.3367 8.5969 -3.3268 0.5586 阶次N: 6 - 利用Chebyshev II原型，给出所设计的数字滤波器的系数b和a，该滤波器的阶次N为多少？ 结果： 系数b: 0.0209 -0.0121 0.0341 -0.0067 0.0341 -0.0121 0.0209 系数a: 1.0000 -3.0655 4.3754 -3.5099 1.6625 -0.4325 0.0489 阶次N: 6 - 利用椭圆型，给出所设计的数字滤波器的系数b和a，该滤波器的阶次N为多少？ 结果： 系数b: 0.0197 -0.0171 0.0333 -0.0171 0.0197 系数a: 1.0000 -3.0330 3.8118 -2.2911 0.5554 阶次N: 4 - 如果要把设计的IIR数字滤波器保存为MATLAB函数，而且要求生成的滤波器对象存放为二阶基本节的形式，写出操作步骤。 答：以下以上述利用Butterworth原型设计为例： 如图所示，程序得到的默认结果即为二阶基本节的形式。 导出（“文件”—>“导出”） 其中变量sos中存放的就是各个子系统Hk(z)的系数，sos矩阵中每一行就代表二阶子系统，变量g存放的是一个增益常数。 生成函数： - function Hd = Hd - %HD 返回离散时间滤波器对象。 - % MATLAB Code - % Generated by MATLAB(R) 9.13 and Signal Processing Toolbox 9.1. - % Generated on: 07-Dec-2023 12:19:30 - % Butterworth Lowpass filter designed using FDESIGN.LOWPASS. - % All frequency values are normalized to 1. - Fpass = 0.2; % Passband Frequency - Fstop = 0.3; % Stopband Frequency - Apass = 1; % Passband Ripple (dB) - Astop = 40; % Stopband Attenuation (dB) - match = 'stopband'; % Band to match exactly - % Construct an FDESIGN object and call its BUTTER method. - h = fdesign.lowpass(Fpass, Fstop, Apass, Astop); - Hd = design(h, 'butter', 'MatchExactly', match); - % [EOF] - 如果要把设计的IIR数字滤波器保存为MATLAB函数，而且要求生成的滤波器对象存放的单节的形式，写出操作步骤。 在生成滤波器后，执行：“编辑”“转换为单字节” 结果： 同(5)题操作，得到滤波器信息： 导出后结果如下： 生成函数： - function Hd = Hd - %HD 返回离散时间滤波器对象。 - % MATLAB Code - % Generated by MATLAB(R) 9.13 and Signal Processing Toolbox 9.1. - % Generated on: 07-Dec-2023 12:17:12 - % Butterworth Lowpass filter designed using FDESIGN.LOWPASS. - % All frequency values are normalized to 1. - Fpass = 0.2; % Passband Frequency - Fstop = 0.3; % Stopband Frequency - Apass = 1; % Passband Ripple (dB) - Astop = 40; % Stopband Attenuation (dB) - match = 'stopband'; % Band to match exactly - % Construct an FDESIGN object and call its BUTTER method. - h = fdesign.lowpass(Fpass, Fstop, Apass, Astop); - Hd = design(h, 'butter', 'MatchExactly', match); - % 获取传递函数值。 - [b, a] = tf(Hd); - % 转换为单一滤波器。 - Hd = dfilt.df2(b, a); （7）如果要把设计的IIR数字滤波器保存为C语言头文件的形式，而且要求生成的滤波器系数存放为单节的形式，写出操作步骤。 同理上题前述生成滤波器部分，然后完成以下操作： 执行“目标”“生成C头文件” 点击“生成” C语言代码(以（1）设计的IIR数字滤波器为例)： - /* - * Filter Coefficients (C Source) generated by the Filter Design and Analysis Tool - * Generated by MATLAB(R) 9.10 and Signal Processing Toolbox 8.6. - * Generated on: 07-Dec-2023 17:33:06 - */ - /* - * 离散时间 IIR 滤波器(实数) - * ---------------- - * 滤波器结构 : 直接 II 型，二阶节 - * 节数 : 6 - * 稳定 : 是 - * 线性相位 : 否 - */ - /* General type conversion for MATLAB generated C-code */ - #include "tmwtypes.h" - /* - * Expected path to tmwtypes.h - * D:\Matlab.R2021a\extern\include\tmwtypes.h - */ - #define MWSPT_NSEC 13 - const int NL[MWSPT_NSEC] = { 1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1 }; - const real64_T NUM[MWSPT_NSEC][3] = { - { - 0.09949769792453, 0, 0 - }, - { - 1, 2, 1 - }, - { - 0.08693183560326, 0, 0 - }, - { - 1, 2, 1 - }, - { - 0.07808965059363, 0, 0 - }, - { - 1, 2, 1 - }, - { - 0.07210166926486, 0, 0 - }, - { - 1, 2, 1 - }, - { - 0.0683932793768, 0, 0 - }, - { - 1, 2, 1 - }, - { - 0.06661962705353, 0, 0 - }, - { - 1, 2, 1 - }, - { - 1, 0, 0 - } - }; - const int DL[MWSPT_NSEC] = { 1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1 }; - const real64_T DEN[MWSPT_NSEC][3] = { - { - 1, 0, 0 - }, - { - 1, -1.452361638373, 0.8503524300707 - }, - { - 1, 0, 0 - }, - { - 1, -1.26893853644, 0.6166658788529 - }, - { - 1, 0, 0 - }, - { - 1, -1.139869718012, 0.4522283203868 - }, - { - 1, 0, 0 - }, - { - 1, -1.05246353119, 0.3408702082493 - }, - { - 1, 0, 0 - }, - { - 1, -0.9983323972451, 0.2719055147523 - }, - { - 1, 0, 0 - }, - { - 1, -0.972442505842, 0.2389210140561 - }, - { - 1, 0, 0 - } - }; |

实验收获： 通过实验，我成功在MATLAB环境下设计IIR数字滤波器，采用Butterworth模型实现低通滤波器，还会采用Chebyshev I设计滤波器。并熟练掌握导出设计函数，能够灵活地应用所设计的滤波器。通过绘制滤波器的幅度响应曲线，深入了解了滤波器在频域中的性能。 运用所设计的滤波器于信号处理，验证了其在实际应用中的有效性。通过GUI界面的使用，提高了设计和参数调整的直观性和便捷性。这次实验为数字信号处理领域提供了实用的经验和技能。

指导教师批阅意见： 实验报告内容完整性 （20分）; 实验数据准确性（程序与程序运行结果）（30分）; 实验结果分析及结论 （20分）; 实验报告（格式规范、按时完成） （20分）; 实验态度（实验课考勤、实验表现）（10分）. 完整 20%; 较完整 15 %; 不完整 10 %; 准确 30 %; 较准确 20 %; 不够准确 10 %; 正确 20 %; 较正确 10 %; 不正确 0 %; 规 范 20 %; 较规范 15 %; 不够规范 10 %; 好 10 %; 较好 5 %; 一 般 2 %. 说明：; 说明：; 说明：; 说明：; 说明：. 成绩评定： 指导教师签字：刁现芬 2023年 12 月 13 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。